УДК 528.88

Результаты обработки данных бортовой геофизической аппаратуры для выявления сейсмической активности

В. О. Скрипачев, И. В. Суровцева, А. И. Барсуков, А.О. Жуков

Приведены результаты обработки данных бортовой геофизической аппаратуры космических аппаратов (КА) CHAMP и DEMETER для выявления сейсмической активности. Рассмотрены характеристики КА и особенности режимов работы научной аппаратуры. Выполнен анализ измерений параметров ионосферы перед сильными коровыми землетрясениями. Предложена методика обработки бортовых данных и разработан комплекс вычислительных программ. На высотах полета КА выявлены аномальные вариации ионосферных параметров за несколько дней до события. Получено распределение частот появления аномальных ионосферных возмущений.

Ключевые слова: ионосфера, космический аппарат, землетрясение, электронная плотность, ионная плотность, температура электронов, обработка данных, ионосферное возмущение.

Среди опасных природных явлений особенно актуальным является изучение сейсмических катаклизмов и их предвестников. Сейсмическая активность представляет значительную угрозу для населения и инфраструктуры. Только для РФ свыше 25% ее территории может подвергаться землетрясениям магнитудой 7 баллов и выше.

К настоящему времени накоплен большой эмпирический материал и проведены обширные теоретические исследования физических процессов, сопровождающих подготовку землетрясений на разных стадиях. Природные явления, связанные с сейсмической активностью, проявляются не только в литосфере и атмосфере, но и в ионосфере, где они наблюдаются за несколько часов или дней как до, так и после землетрясения [1].

Применение бортовой научной геофизической аппаратуры позволяет существенно дополнить проводимые измерения в целях обнаружения предвестников сейсмических событий [2, 3]. В настоящей статье рассматриваются возможности мониторинга сейсмической активности с помощью КА на разных высотах, использующих идентичную бортовую аппаратуру. При проведении исследования авторами использовались измерения ионосферных параметров, полученные бортовой аппаратурой КА DEMETER и КА CHAMP.

КА CHAMP находился на орбите высотой ~380 км и наклонением 87.3°, что позволило в течении 10 лет с 15.07.2000 до 19.09.2010 проводить исследования ионосферы почти на всех широтах. В состав бортовой научной аппаратуры КА входил зонд Ленгмюра, с периодичностью 15 секунд и точностью 10% [4] измерявший электронную плотность в ионосферной плазме. Данные измерений КА CHAMP отбирались авторами с сайта http://gfz-postdam.de.

Для изучения явлений, предшествующих землетрясениям и возбуждающих электромагнитные волны в верхней атмосфере, а также для обнаружения электромагнитной эмиссии над сейсмоактивными регионами по заказу Французского Космического Агентства в период 29.06.2004 по 9.12.2010 на круговой орбите высотой ~ 700 км функционировал КА DEMETER. В составе бортовой научной аппаратуры которого находился зонд Ленгмюра - ISL. Данные КА DEMETER авторами были получены с сайта https://cdpp-archive.cnes.fr.

Для проведения исследований авторами с сайта https://earthquake.usgs.gov также были отобраны 12 землетрясений, с глубиной эпицентра не более 50 км, имеющих магнитуду не менее 7 баллов и произошедших в период, соответствующий активному функционированию КА (Таблица 1).

Таблица 1 - Сейсмические события для исследования (M>6, h<50 км)

| № п.п. | Название | Дата | Магнитуда | Широта | Долгота | Глубина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боруджерд, Иран | 31.03.2006 | 6.1 | 33.50N | 48.78E | 7 |
| 2 | Сычуань, Китай | 12.05.2008 | 7.9 | 31.00N | 103.32E | 19 |
| 3 | Острова Самоа | 29.09.2009 | 8.1 | 15.49S | 172.10W | 18 |
| 4 | Аквила, Италия | 06.04.2009 | 6.3 | 42.33N | 13.33E | 8 |
| 5 | Синьцзян, Китай | 20.03.2008 | 7.2 | 35.49N | 81.47E | 10 |
| 6 | П-в Камчатка, Россия | 20.04.2006 | 7.6 | 60.95N | 167.09E | 22 |
| 7 | Курильские о-ва, Россия | 15.11.2006 | 8.3 | 46.59N | 153.27E | 10 |
| 8 | Тайвань | 26.12.2006 | 7.1 | 21.80N | 120.55E | 10 |
| 9 | П-в Минахаса, Индонезия | 16.11.2008 | 7.4 | 1.27N | 122.09E | 30 |
| 10 | О. Хонсю, Япония | 19.07.2008 | 7.0 | 37.55N | 142.21E | 22 |
| 11 | Антофагаста, Чили | 14.11.2007 | 7.7 | 22.25S | 69.89W | 40 |
| 12 | Центральное Перу | 15.08.2007 | 8.0 | 13.39S | 76.60W | 39 |

Для учета геомагнитной обстановки выполнялся анализ Kp индексов, предоставляемых сайтом https://omniweb.gsfc.nasa.gov. При этом, значения индексов, использовались в виде Kp*10.

Анализ бортовых данных относительно сейсмического события проводился на интервале наблюдений от -60 до 10 суток. Таким образом, для каждого события анализировались 71 сутки. За этот период отбирались спутниковые наблюдения и данные о геомагнитной обстановке.

На следующем этапе исследований выполнена предварительная обработка спутниковых данных с учетом размера зоны подготовки землетрясения R, определяемой по формуле Добровольского [5]:

R=100.43M,

где M – магнитуда.

С учетом рассчитанного радиуса R из анализа исключались данные, находящиеся за его пределами.  Дальнейшая обработка заключалась в осреднении полученных значений измеренных параметров: электронной и ионной плотностей, и температуры электронов в зависимости от местного времени (LT). Все данные относящиеся к интервалу от 6-18 LT классифицировались как дневные, остальные – ночные.

К систематизированным данным применялась методика, изложенная в [6, 7]: определялась медиана M, как наиболее устойчивая характеристика, отражающая среднюю тенденцию и подходящая для ассиметричных распределений; рассчитывалась мера разброса IQR:

IQR=Q3-Q1,

где Q3 – значение третьего квартиля;

Q1 – значение первого квартиля.

Расчет верхних и нижних границ для анализируемых параметров выполнялся по формуле [7]:

M±k·IQR,

где k=1.5 – коэффициент, пропорциональный силе землетрясения.

Далее определялись значимые значения исследуемого параметра, т.е. те, которые выходили за верхнюю или нижнюю границу. Для диагностики краткосрочных предвестников целесообразно оценивать данные, полученные за 15 дней до сейсмического события. Для реализации данной методики и визуализации результатов были разработаны вычислительные программы.

На Рис. 1 и 2 представлены результаты анализа данных КА DEMETER и КА CHAMP в период подготовки землетрясения, произошедшего в провинции Сычуань (Китай) 12.05.2008 г. с магнитудой М=7.9. Рис. 1 соответствует данным дневного периода (06-18 часов LT), а Рис. 2 - ночному периоду (18-06 часов LT).

а) изменение электронной плотности по данным КА DEMETER;

б) изменение ионной плотности по данным КА DEMETER;

в) изменение температуры электронов по данным КА DEMETER;

г) изменение электронной плотности по данным КА CHAMP;

д) значение геомагнитного индекса Kp*10.

Красной стрелкой отмечены сутки землетрясения.

Рис. 1 – Результаты обработки дневных (06-18 LT) данных КА DEMETER и  КА CHAMP для землетрясения в провинции Сычуань (Китай) 12.05.2008 г.

а) изменение электронной плотности по данным КА DEMETER;

б) изменение ионной плотности по данным КА DEMETER;

в) изменение температуры электронов по данным КА DEMETER;

г) изменение электронной плотности по данным КА CHAMP.

Красной стрелкой отмечены сутки землетрясения.

Рис. 2 – Результаты обработки ночных (18-06 LT) данных КА DEMETER и КА CHAMP для землетрясения в провинции Сычуань (Китай) 12.05.2008 г.

На Рис. 1а, 1б показано, что по данным КА DEMETER за 9 суток до землетрясения увеличивается электронная и ионная плотность (Ne и Ni), при этом температура электронов (Te) касается, но не превышает рассчитанные границы (Рис. 1в). Результаты, полученные по данным КА CHAMP (на низкой орбите) показали, что за 15 суток до землетрясения увеличивается электронная плотность (Ne), превышая рассчитанные границы на -8 и -3 сутки. При этом уменьшение Ne по данным КА CHAMP, вероятно, обусловлено как баллистическими особенностями КА, так и режимом работы бортовой аппаратуры. Геомагнитная обстановка в этот период была спокойной (Рис. 1д).

На Рис. 2а видно, что по данным, полученным КА DEMETER в период 18-06 часов LT за 9 суток до землетрясения значение Ne превысило расчетные границы. В это же время значение Ni возросло, но не превысило границ. После этого роста начался резкий спад значений Ne и Ni, при котором были достигнуты нижние границы. Уменьшение значений Te наблюдалось на -12 и -10 сутки (Рис. 2в). Вариации значений Ni по данным КА DEMETER (Рис. 2б) и Ne по данным КА CHAMP не показали каких-либо ярких проявлений (Рис. 2г) и находились в рамках рассчитанных границ.

На Рис.3 и 4 представлены результаты обработки бортовых данных для землетрясения, произошедшего в Перу 15.08.2007 г., имевшего магнитуду М=8.0.

Отметим, что наблюдается рост значений Ne, Ni и Te на -7,-6 сутки в дневное время по данным КА DEMETER (3а, 3б, 3в). Для данных КА CHAMP не выявлено возмущений Ne, однако появляется существенное увеличение на -8, -7 сутки (Рис. 3д). Геомагнитная обстановка в этот период была спокойной (Рис. 3д).

При обработке ночных данных КА DEMETER получен рост значений Ne и Ni на -10 и -9 сутки, а также рост Te на -10 и -5 сутки (Рис. 4а, 4б, 4в соответственно). По данным КА CHAMP выявлен постепенный рост Ne, начавшийся на -15 сутки с формированием двух максимумов на -8,-3 и -4 сутки.

а) изменение электронной плотности по данным КА DEMETER;

б) изменение ионной плотности по данным КА DEMETER;

в) изменение температуры электронов по данным КА DEMETER;

г) изменение электронной плотности по данным КА CHAMP;

д) значение геомагнитного индекса Kp*10.

Красной стрелкой отмечены сутки землетрясения.

Рис. 3 – Результаты обработки дневных (06-18 LT) данных КА DEMETER и КА CHAMP для землетрясения в Перу 15.08.2007 г.

а) изменение электронной плотности по данным КА DEMETER;

б) изменение ионной плотности по данным КА DEMETER;

в) изменение температуры электронов по данным КА DEMETER;

г) изменение электронной плотности по данным КА CHAMP.

Красной стрелкой отмечены сутки землетрясения.

Рис. 4 – Результаты обработки ночных (18-06 LT) данных КА DEMETER и КА CHAMP для землетрясения в Перу 15.08.2007 г.

В таблице 2 приведены номера суток с зафиксированными возмущениями проанализированных параметров. При этом геомагнитные возмущения изучались на более широком интервале (чем от -15 до 0 суток), чтобы учесть их влияние на состояние ионосферы.

Таблица 2 – Сутки аномальных ионосферных возмущений по данным КА DEMETER и КА CHAMP

| № п.п. | День / Ночь | Ne DEMETER | Ni DEMETER | Te DEMETER | Ne CHAMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д |  |  |  | -13 |
|  | Н |  |  |  | -15 |
| 2 | Д | -9 | -9 |  | -8,-3 |
|  | Н | -10 |  | -12,-10 |  |
| 3 | Д | -9,-8,-4 | -9,-8,-4 |  | -2,-1 |
|  | Н | -5,-4 | -5,-4 | -10 | -14,-13 |
| 4 | Д |  |  |  | -13,-11 |
|  | Н | -3 | -3 |  |  |
| 5 | Д | -11 | -11 | -11 | -14,-11 |
|  | Н |  | -11 |  |  |
| 6 | Д | -9 | -9 |  | -6 |
|  | Н |  |  | -6 | -6 |
| 7 | Д | -6,-5 | -6,-5 |  |  |
|  | Н | -5 | -5 |  | -5 |
| 8 | Д | -2 | -2 |  |  |
|  | Н | -11 | -11 | -10 |  |
| 9 | Д |  | -15 |  |  |
|  | Н | -9 | -9 |  |  |
| 10 | Д |  |  | -5 |  |
|  | Н | 0 |  | 0 |  |
| 11 | Д |  |  |  |  |
|  | Н | -15 |  |  |  |
| 12 | Д | -6 | -6 | -6 |  |
|  | Н | -9 | -9 | -9,-5 | -8,-3 |

Исходя из этих данных, было построено распределение частот появления аномальных ионосферных возмущений в ионосфере (Рис. 5). Как видно на Рис. 5 наибольшее появление значимых вариаций наблюдается на -9, -5 и -11 сутки.

Заметно, что наибольшее количество ионосферных возмущений для исследуемых землетрясений наблюдалось в период от -11 до -5 суток. При этом сначала доминируют ионосферные возмущения, зафиксированные в дневных измерениях, а затем начинается преобладание в ночных. Также обращает на себя внимание отсутствие возмущений на -7 сутки.

Рис. 5 – Распределение частот появления аномальных ионосферных возмущений в ионосфере

Таким образом выполнен совместный анализ данных зондов Ленгмюра бортовой аппаратуры КА DEMETER и КА CHAMP перед сильными коровыми землетрясениями.

Отмечено увеличение электронной концентрации на разных высотах за несколько дней до землетрясений, что, вероятно, обусловлено появлением аномального электрического поля, влияние которого приводит к изменению параметров ионосферы [8]. Указанные возмущения выявлены как для дневных, так и для ночных данных, даже с учетом особенностей режима работы зонда Ленгмюра на борту КА CHAMP, при этом отметим, что мониторинг состояния ионосферы не являлся целевой задачей КА.

Максимальные значения распределения частот появления аномальных ионосферных возмущений в значениях ионосферных параметров на высоте полета КА для исследуемой выборки сейсмических событий приходятся на период от -11 до -5 суток до момента землетрясения.

Полученные результаты хорошо согласуются с другими работами, например [7, 9, 10].

Авторы благодарят Centre des Données de la Physique des Plasmas (CDPP) за предоставление данных КА DEMETER, а также GFZ German Research Centre for Geosciences за предоставление данных КА CHAMP.

Литература

1. Физика землетрясений и предвестники / Г.А. Соболев, А.В. Пономарев; Отв. ред. В.Н. Страхов. – М.: Наука, 2003. - 270 с.

2. Parrot M. Use of satellites to detect seismo-electromagnetic effects // Adv. Space Res. 1995. V.15. N 11. P.27-35.

3. Pulinets S. A. Space technologies for short-term earthquake warning // Adv. Space Res. 2006. V. 37. N 4. P. 643-52.

4. Liu H., Stolle C., Watanabe S. Evaluation of the IRI model using CHAMP observations in polar and equatorial regions // Adv. Space Res. 2007  V. 39. N 5. P. 904-909.

5. Dobrovolsky I.P., Zubkov S.I. and Miachkin V.I. Estimation of the size of earthquake preparation zone // Pure Appl. Geophys. 1979. N 117. P. 1025-1044.

6. Fusion of multi precursors earthquake parameters to estimate the date, magnitude and affected area of the forthcoming powerful earthquakes / Akhoondzadeh M., Saradjian M. К. // Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. 2012. XXXIX-B8. P.1-6.

7. Akhoondzadeh M., Parrot M., Saradjian M. R. 2010 Electron and ion density variations before strong earthquakes (M>6.0) using DEMETER and GPS data // Nat. Hazards and Earth System Sci. 2010. N 10. P.7-18.

8. Pulinets S., Ouzounov D. Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling (LAIC) model - an unified concept for earthquake precursors validation // Journal of Asian Earth Sciences. 2011. N 41. P. 371-382.

9. Pulinets S.A., Ouzounov, D.P., Karelin A.V., Davidenko D.V. Physical Bases of the Generation of Short-Term Earthquake Precursors: A Complex Model of Ionization-Induced Geophysical Processes in the Lithosphere–Atmosphere–Ionosphere–Magnetosphere System // Geomagnetism and Aeronomy. 2015. V. 55.  N 4. P. 540-558.

10. Zeng Z. C., Zhang B., Fang G. Y., Wang D. F. and Yin H. J. An analysis of ionospheric variations before the Wenchuan earthquake with DEMETER data // Chinese J. Geophys. 2009. V.52. N 1. P. 13-22.

Владимир Олегович Скрипачев, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, Московский технологический университет (МИРЭА),

т. (499)215-65-65

Ирина Вячеславовна Суровцева, ведущий инженер,

Московский технологический университет (МИРЭА),

т. (499)215-65-65

Алексей Игоревич Барсуков, магистрант,

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, т. (495) 771-32-32

Александр Олегович Жуков, д-р техн. наук, старший научный сотрудник, Государственный астрономический институт им. П.К.Штернберга МГУ,

т. (495) 939-20-46

e-mail: skripachev@mirea.ru

RESULTS OF DATA PROCESSING OF ONBOARD GEOPHYSICAL EQUIPMENT FOR DETECTING SEISMIC ACTIVITY

V.O. Skripachev, I.V. Surovceva, A.I. Barsukov, A.O. Zhukov

The results of data processing of the on-board geophysical equipment of space vehicles (spacecraft) CHAMP and DEMETER for seismic activity detection are presented. The characteristics of the spacecraft and the features of operating modes of scientific equipment are considered. An analysis of ionospheric parameters measurements before strong crustal earthquakes is performed. A technique for processing on-board data is proposed and a set of computational programs is developed. At altitudes of the spacecraft, anomalous variations of the ionospheric parameters were revealed a few days before the event. The frequency distribution of the appearance of ionospheric anomaly disturbances is obtained.

Keywords: ionosphere, satellite, earthquake, electron density, ion density, electron temperature, data processing, ionospheric disturbance

List of References

1. Fizika zemletryaseniy i predvestniki / G.A. Sobolev, A.V. Ponomarev; Otv. red. V.N. Strakhov. – M.: Nauka, 2003. - 270 s.

2. Parrot M. Use of satellites to detect seismo-electromagnetic effects. Adv. Space Res. 1995. Vol. 15. N 11. P.27-35.

3. Pulinets S. A. 2006 Space technologies for short-term earthquake warning. Adv. Space Res. Vol. 37. No 4. P. 643-52.

4. Liu, H., C. Stolle, S. Watanabe (2007), Evaluation of the IRI model using CHAMP observations in polar and equatorial regions. Adv. Space Res. 2007. Vol. 39. N 5. P. 904-909.

5. Dobrovolsky I.P., Zubkov S.I. and Miachkin V.I. Estimation of the size of earthquake preparation zone. Pure Appl.Geophys. 1979. N 117. P.1025-1044.

6. Akhoondzadeh M., Saradjian M. К. Fusion of multi precursors earthquake parameters to estimate the date, magnitude and affected area of the forthcoming powerful earthquakes. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. 2012. XXXIX-B8. P.1-6.

7. Akhoondzadeh M., Parrot M., Saradjian M. R. Electron and ion density variations before strong earthquakes (M>6.0) using DEMETER and GPS data. Nat. Hazards and Earth System Sci. 2010. N 10. P. 7-18.

8. Pulinets S., Ouzounov D. Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling (LAIC) model - an unified concept for earthquake precursors validation. Journal of Asian Earth Sciences. 2011. Vol. 41. P. 371-382.

9. Pulinets S.A., Ouzounov, D.P., Karelin A.V., Davidenko D.V., Physical Bases of the Generation of Short-Term Earthquake Precursors: A Complex Model of Ionization-Induced Geophysical Processes in the Lithosphere–Atmosphere–Ionosphere–Magnetosphere System. Geomagnetism and Aeronomy. 2015. Vol 55, N 4 P. 540-558.

10. Zeng Z. C., Zhang B., Fang G. Y., Wang D. F., Yin H. J. An analysis of ionospheric variations before the Wenchuan earthquake with DEMETER data. Chinese J. Geophys. 2009, Vol. 52. N 1. P. 13-22.

Vladimir Olegovich Skripachev, Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Leading researcher, Moscow Technological University (MIREA),

tel. (499)215-65-65

Irina Vyacheslavovna Surovceva, leading engineer,

Moscow Technological University (MIREA),

tel. (499)215-65-65

Aleksey Igorevich Barsukov, Master student of Higher School of Economics,

tel. (495) 771-32-32

Alexander Olegovich Zhukov, Doctor of Technical Sciences (D.Sc.),

Senior researcher, Sternberg Astronomical Institute, Moscow State University,

tel. (495) 939-20-46

e-mail: skripachev@mirea.ru